Памятка по пожарной безопасности для населения

Уважаемые жители!

Пожарная безопасность – это наша общая ответственность. Соблюдение простых правил может спасти вашу жизнь, здоровье и имущество. Данная памятка содержит основные рекомендации по предотвращению пожаров в быту и на природе.

1. Эксплуатация печей, теплогенерирующих устройств и бытового газового оборудования

Печи и камины:

Регулярная чистка: Ежегодно перед отопительным сезоном проводите чистку дымоходов от сажи. Скопление сажи – одна из основных причин возгораний.

Исправность: Перед началом эксплуатации убедитесь в целостности печи, дымохода, наличии и исправности предтопочного листа (металлический лист перед топкой, защищающий пол от возгорания).

Не перегревайте: Не растапливайте печь слишком интенсивно, особенно при наличии трещин.

Не оставляйте без присмотра: Никогда не оставляйте топящуюся печь или камин без присмотра.

Сушка вещей: Не сушите одежду, дрова и другие горючие материалы непосредственно на печи или рядом с ней.

Удаление золы: Золу и угли из топки удаляйте в специально отведенное для этого металлическое ведро с крышкой и выносите в безопасное место подальше от строений.

Дети: Не допускайте детей к топке печи без присмотра взрослых.

Теплогенерирующие устройства (обогреватели):

Сертификация: Используйте только сертифицированные обогреватели, приобретенные в надежных магазинах.

Инструкция: Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.

Не оставляйте без присмотра: Не оставляйте включенные обогреватели без присмотра, особенно на ночь.

Безопасное расстояние: Устанавливайте обогреватели на безопасном расстоянии от мебели, штор, постельного белья и других горючих материалов (обычно не менее 1 метра).

Не накрывайте: Никогда не накрывайте работающий обогреватель одеждой или другими предметами.

Дети и животные: Ограничьте доступ детей и домашних животных к обогревателям.

Влажность: Не используйте электрические обогреватели в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, сауна), если это не предусмотрено производителем.

Бытовое газовое оборудование:

Проверка тяги: Перед включением газовой плиты или газового водонагревателя убедитесь в наличии тяги в дымоходе и вентиляционном канале. Для этого откройте окно или форточку и поднесите к конфорке зажженную спичку – пламя должно отклоняться в сторону плиты.

Не оставляйте без присмотра: Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра.

Утечка газа: При появлении запаха газа немедленно перекройте кран подачи газа, откройте окна и двери для проветривания, вызовите аварийную газовую службу по телефону 104 или 112. Не включайте и не выключайте свет, не пользуйтесь открытым огнем и электроприборами!

Самостоятельный ремонт: Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать газовое оборудование. Доверяйте это только специалистам.

Вентиляция: Обеспечьте постоянное проветривание помещений, где установлено газовое оборудование.

2. Эксплуатация бытового электрооборудования

Исправность: Используйте только исправные электроприборы. Не пользуйтесь поврежденными проводами, розетками и выключателями.

Перегрузка сети: Не перегружайте электрическую сеть, включая одновременно большое количество мощных электроприборов.

Удлинители: Используйте удлинители с соответствующей мощностью и не соединяйте их между собой.

Нагревательные приборы: Не оставляйте включенные электронагревательные приборы (утюги, обогреватели, чайники) без присмотра. Устанавливайте их на негорючие подставки.

Выключение из сети: Уходя из дома, выключайте из розеток все электроприборы, кроме тех, которые должны работать постоянно (холодильник).

Дети: Объясните детям опасность игры с электричеством и не допускайте их к розеткам и электроприборам без присмотра.

Вода и электричество: Никогда не прикасайтесь к электроприборам мокрыми руками и не используйте их вблизи воды.

Ремонт: При неисправности электропроводки или электроприборов обращайтесь к квалифицированным электрикам. Не пытайтесь ремонтировать их самостоятельно.

Зарядные устройства: Используйте только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства для мобильных телефонов и других гаджетов. Не оставляйте их без присмотра на длительное время, особенно на ночь.

3. Использование автономных пожарных извещателей (АПИ)

Установка: Установите автономные пожарные извещатели в каждой жилой комнате и на путях эвакуации (коридоры, холлы). Это простое и недорогое устройство способно спасти вашу жизнь, своевременно оповестив о задымлении.

Проверка: Регулярно (не реже одного раза в месяц) проверяйте работоспособность АПИ, нажимая на кнопку "Тест".

Замена батареек: Своевременно меняйте элементы питания (батарейки) в АПИ. Большинство извещателей подают звуковой сигнал о низком заряде батареи.

Чистка: Периодически очищайте АПИ от пыли, чтобы обеспечить его корректную работу.

Не отключайте: Никогда не отключайте АПИ и не извлекайте из него батарейки, даже если он срабатывает "без причины" – возможно, это ложное срабатывание, но лучше перестраховаться.

4. Порядок использования открытого огня и разведения костров

Общие правила:

Запрет в пожароопасный период: В период действия особого противопожарного режима (устанавливается местными органами власти) использование открытого огня и разведение костров категорически запрещено. Следите за объявлениями и новостями.

Место: Разводите костры только на специально оборудованных площадках, очищенных от сухой травы, листвы и других горючих материалов. Расстояние до зданий, сооружений, лесных насаждений должно быть не менее 50 метров.

Размер: Размер костра не должен превышать 1 метр в диаметре.

Ограничение по ветру: Не разводите костры при сильном ветре.

Наличие средств тушения: Всегда имейте под рукой средства для тушения костра: ведро с водой, лопату, песок, огнетушитель.

Не оставляйте без присмотра: Никогда не оставляйте горящий костер без присмотра.

Дети: Не допускайте детей к костру без присмотра взрослых.

Полное тушение: Перед уходом убедитесь, что костер полностью потушен. Залейте его водой, засыпьте песком или землей до полного прекращения тления.

Соблюдение правил пожарной безопасности, бдительность и осторожность сохранит ваше жилье от пожаров и самое главное жизни ваших родных и близких.

Телефоны экстренных спасательных служб: «01» - со стационарного телефона, «101» - с мобильного телефона, «112» - единая служба спасения.